- Neden Navigasyon?

- Kişisel Motivasyon

Navigasyon alanını seçmemdeki temel motivasyon, teorik problem çözme yetkinliklerimi fiziksel bir robot üzerinde, gerçek dünya zorluklarıyla birleştirme isteğimdir.

Araştırmalarımı yaparken ilgimi en çok çeken kısım, bir robotun görmesi ile hareket etmesi arasındaki köprüyü kurmak oldu. Navigasyon bu köprünün ta kendisidir.

Akademik geçmişimde de algoritmalar ilgimi hep çekmiştir. Özellikle “en kısa yolun bulunması” (path planning) gibi teorik algoritmaların, yarışma parkuru gibi dinamik ve bilinmeyen bir ortamda gerçek zamanlı kararlara dönüşümü, benim için heyecan verici bir mühendislik problemidir.

- Rover Projesi için Önemi

Navigasyon, temel olarak rover’ın bu üç kritik soruya cevap vermesini sağlayan sistemdir:

1. “Ben Neredeyim?” (Konum Belirleme)

2. “Etrafım Nasıl?” (Haritalama)

3. “Hedefe En İyi Nasıl Giderim?” (Yol Planlama)

Bu sistem, rover’ı uzaktan kumandalı bir araç olmaktan çıkarıp, çevresini anlayan, kararlar alabilen ve görevleri yerine getirebilen otonom bir robota dönüştüren temel teknolojidir.

Projenin başarısı için stratejik önemi de buradan gelmektedir. TEKNOFEST ve ERC gibi yarışmalarda, otonom görevleri başarmak, projeyi diğerlerinden ayıracak ve puan kazandıracak en kritik faktördür.

Navigasyon sistemi, bu otonominin “karar verici beyni” olarak çalışır. Sensörlerden gelen verileri alır, bir harita üzerinde yorumlar ve hareket sistemlerine ne yapmaları gerektiğini söyler. Yani navigasyon olmadan rover’ımız görev sahasında kör ve amaçsız kalır.

- Rover Üzerinde Navigasyonun Rolü

- Otonom Sürüş

Otonom sürüş, rover’ın bir operatörün sürekli müdahalesi olmadan, çevresel koşulları algılayarak, mantıklı kararlar alarak ve bu krarları fiziksel harekete dökerek görevleri tamamlayabilme yeteneğidir.

Navigasyon alt sistemi, bu yeteneğin tam merkezinde yer alır. Bu sistem olmadan, rover pahalı bir uzaktan kumandalı arabadan farksızdır. Otonom sürüşü mümkün kılan şey, bu bölümün devamında detaylandırılacak dört temel fonksiyonun kusursuz bir uyum içinde çalışmasıdır. Bu dört bileşen birleştiğinde, “otonom sürüş” dediğimiz görev başarılmış olur.

- Konum Belirleme (Localization): “Ben Neredeyim?”

Konum belirleme, rover’ın belirli bir harita veya koordinat üzerindeki tam pozisyonu (x,y) ve yönelimini (orientation) anlık olarak bilme yeteneğidir. Bu, navigasyonun en temel ve en kritik sorunudur. Bir hedefe nasıl gidileceğini planlamadan önce, o hedefe nereden başlanacağını bilmek gerekir.

Temel Zorluk: Rover’ın konumunu tahmin etmesinin en basit yolu, Odometri veya Hesaplı Seyir (Dead Reckoning) olarak bilinen yöntemi kullanmaktır. Bu yaklaşım, rover’ın dahili sensörlerine dayanır:

- Tekerlek Endokerleri: Tekerlerin kaç tur döndüğünü sayarak “ne kadar ileri gittim?” sorusunu cevaplar.

- IMU (Ataletsel Ölçüm Birim): Jiroskop ve ivmeölçer kullanarak “ne kadar döndüm?” veya “hangi yöne saptım?” sorularını cevaplar.

Ancak bu yöntemin kaçınılmaz bir zayıflığı vardır: Birikimli hata (Drift). Rover kumlu ya da kaygan bir zeminde patinaj (slip) yaptığında, tekerlek enkoderleri tekerleğin döndüğünü raporlar, ancak rover fiziksel olarak ilerlememiş olabilir. Benzer şekilde, IMU sensörleri de zamanla çok küçük ölçüm hataları yapar ve bu hatalar birikerek artar.

Sonuç olarak zaman geçtikçe rover’ın hesapladığı konum ile gerçek konumu arasında santimetrelik farklar oluşmaya başlar. Bu fark santimetrelik olarak başlayıp metrelere kadar çıkabilir. Rover, olduğu yerden çok farklı bir yerde olduğunu zannederek harekete başlar.

Çözüm Yolu: Bu soruna çözüm olarak rover’ın dahili tahminlerine körü körüne güvenmek yerine, tahmin harici sensörlerle (Lidar, kamera) sürekli olarak düzeltilir.

- Haritalama (Mapping): “Etrafım Nasıl?”

Haritalama, rover’ın Lidar veya kamera sensörlerini kullanarak çevresinin dijital bir modelini oluşturma işlemidir. Navigasyonun “hafıza” bileşeni diyebiliriz.

Neden Gerekli: Bölüm 2.2’de bahsettiğimiz gibi, rover’ın nerede olduğunu bilmesi, elindeki “harita” ile kendini kıyaslamasına bağlıdır. Ayrıca bir hedefe nasıl gidileceğini planlamak (Bölüm 2.5) için de hangi yolların boş, hangi yolların dolu (engel) olduğunu gösteren bir haritaya ihtiyaç vardır.

Haritanın Türü: Rover’ın oluşturduğu harita, bizim bildiğimiz “fotoğraf” ya da “Google Maps” tarzı bir harita değildir. Bu, teknik olarak bir İşgal Izgara Haritası (Occupancy Grid Map)’tir. Bu harita, tüm dünyayı (örneğin yarışma alanı) küçük karelere böler. Her karenin üç durumu vardır:

- Dolu (Occupied): O karede bir engel (duvar, kaya) olduğuna yüksek ihtimal verilir.

- Boş (Free): O karenin geçilebilir, boş bir zemin olduğuna yüksek ihtimal verilir.

- Bilinmiyor (Unkown): Rover’ın sensörlerinin henüz görmediği (örn. duvarın arkası) alanlardır.

Nasıl oluşturulur: Rover, sensörlerinden gelen verileri bu ızgara haritasına işler. Lidar, 5 metre ileride duvar gördüğünde, o 5 metrelik hat üzerindeki tüm kareleri “Boş” olarak, 5. metredeki kareyi ise “Dolu” olarak işaretler. Rover gezdikçe “Bilinmiyor” alanlar uygun olarak güncellenir ve harita tamamlanır.  Bu harita, rover’ın nerede engel olduğunu bilmesini ve en verimli rotayı çizmesini sağlar.

- Engel Tespiti ve Kaçınma (Obstacle Avoidance): “Önümde Ne Var?”

Bu bölüm, planlanmış rotası üzerinde ilerlerken, haritada olmayan veya aniden ortaya çıkan (dinamik) engelleri fark edip, onlara çarpmadan etrafından dolanabilme yeteneğidir. Yerel Planlama (Local Planning) olarak bilinir.

Haritalamadan Farkı: Bölüm 2.3’te bahsedilen haritalama işlemi, genellikle statik bir ortamı modeller. Duvarlar, kayalar ve sabit engellerin yerini belirler. Ancak gerçek dünya dinamiktir. Yarışma anında önümüze aniden rakip bir rover çıkabilir ya da harita oluşturulurken fark edilmeyecek kadar küçük ancak rover’a zarar verebilecek bir taş rotanın üzerinde olabilir.

İşte bu noktada Obstacle Avoidance devreye girer. Bu sistem rover’ın uzun vadeli hafızası (ana harita) yerine, kısa vadeli reflekslerine güvenir.

Global Planlamadan Farkı: Bölüm 2.5’te bahsedilen global planlayıcı ana haritaya bakar ve A noktasından B noktasına giden idela rotayı çizer. Bu bölümdeki yerel planlayıcı ise rover’ın sadece 3-5 metrelik yakın çevresine odaklanır. Global planlamada çizilen ideal rotayı takip etmeye çalışır ancak Lidar’dan gelen anlık veriyi de kontrol eder. Eğer ideal rotanın önünde haritada olmayan bir engel görürse “Dur!” der, rotadan geçici olarak sapar, engelin etrafından dolaşıp ideal rotaya geri döner.

Bu refleksif kaçınma manevraları olmadan, en iyi çizilmiş global planın bile rover’ı bir dinamik engele çarptırma ihtimali vardır.

- Yol Planlama (Path Planning): “Oraya En İyi Nasıl Giderim?”

Yol planlama, rover’ın harita (mapping) üzerindeki konumundan (localization) başlayarak, belirlenen bir hedef noktaya ulaşmak için en verimli noktayı hesaplama işlemidir. Global Planlama (Global Planning) olarak bilinir. Bu, tüm haritaya “yukarıdan bakan” ve stratejik bir rota çizen “beyin” kısmıdır.

Süreç Nasıl İşler?

- Girdiler: Süreç, 3 temel bilgiyle başlar:

- Rover’ın anlık konumu (Bölüm 2.2)

- Tüm statik engelleri içeren İşgal Izgara Haritası (Bölüm 2.3)

- Gidilmek istenen hedef noktanın koordinatları (x, y)

- Hesaplama: Yol planlayıcı, haritadaki “Boş” kareleri bir graf ya da ağ olarak düşünür. Hedef, bu ağ üzerinde başlangıç noktasından (rover) bitiş noktasına (hedef) giden en ucuz yolu bulmaktır.

- Algoritmalar: Bu “en ucuz” yolu bulmak için, graf arama algoritmaları kullanılır. En popüler olanları şunlardır:

  - Dijsktra Algoritması: Başlangıç noktasından haritadaki tüm ulaşılabilir noktalara giden en kısa yolu bulur.

  - A* (A-Star) Algoritması: Dijkstra’nın gelişmiş halidir. Sadece hedefe doğru olan umut verici yolları arayarak çok daha hızlı bir şekilde en kısa yolu bulur. Bu algoritma, robotikte endüstri standartıdır.

- Çıktı: Bu algoritmanın çıktısı, hedefe ulaşmak için takip edilmesi gereken (x, y) koordinatlarından oluşan bir dizidir (array). Yani ideal rotanın kendisidir.

Özetle: Rover bu global planı alır ve takip etmeye başlar. Bölüm 2.4’teki Yerel Planlayıcı ise, bu ideal rota üzerinde ilerlerken anlık engellere takılmamayı sağlar (refleks).

- Kullanılan Teknolojiler ve Yazılım Stack’i

Bölüm 2’de detaylandırılan navigasyon görevlerinin hayata geçirilmesi, belirli donanım (sensörler) ve yazılım (framework, algoritmalar) bileşenlerin entegre çalışmasına bağlıdır. Bu bölümde, bu teknolojiler detaylandırılacaktır.

- Kullanılan Sensörler (Girdiler)

Navigasyon sistemi, gözleri ve iç kulakları olarak işlev gören sensörlere ihtiyaç duyar. Bu sensörleri iki ana kategoride inceleyebiliriz:

- Dış Dünya Algılama Sensörleri (Extrinsic): Bu sensörler, rover’ın çevresini algılayarak haritalama ve engelden kaçınma için veri sağlar.

  - LIDAR (Light Detection and Ranging): Navigasyon için endüstri standardı sensördür. Lidar, lazer ışınları gönderip bu ışınların geri dönme süresini ölçerek çevresinin yüksek hassasiyetli, 2D veya 3D bir nokta bulutu (point cloud) haritasını çıkarır. Bu teknoloji zifiri karanlıkta bile mükemmel çalışır, milimetrelik hassasiyette mesafe ölçer. Bu, Bölüm 2.3’teki İşgal Izgara Haritası’nın oluşturulması için en güvenilir girdiyi sağlar.

  - Kamera: Kameralar, Lidar’ın veremediği zengin görsel veriyi (renk, doku, desen) sağlar. Görüntü işleme teknikleriyle nesneleri (tabelalar, rakip rover’lar vs.) tanıyabilir. Ancak hassas mesafe ve derinlik algılamak zordur ve aydınlatma koşullarına aşırı bağımlıdır.

- İçsel Durum Sensörleri (Intrinsic/Odometri): Bu sensörler, rover’ın dış dünyaya bakmadan kendi hareketini (ne kadar döndüğünü, ne kadar ilerlediğini) tahmin etmesini sağlar. Bölüm 2.2’de bahsettiğimiz “Odometri Kayması” sorununa rağmen temel hareket verisi buradan gelir.

  - IMU (Inertial Measurement Unit - Atalet Ölçüm Birimi): Rover’ın “iç kulağı” denebilir. İçindeki jiroskop ile dönüş hızını (angular velocity) ve ivmeölçer ile doğrusal hareket ivmesini (linear acceleration) ölçer. Rover’ın anlık yönelimi ve hızını tahmin etmek için kullanılır.

  - Tekerlek Enkoderları (Wheel Encoders): Tekerleklerin miline bağlı olan bu sensörler, tekerleğin tam olarak kaç tur döndüğünü sayar. Bu veri odometri hesabını yapmak için kullanılır (“Teker 10 tur attı, çevresi 30 cm demek ki 3 metre ilerledim” gibi).

Çıkarım (Sensör Füzyonu): Bu sensörler tek başına yeterli değildir. Navigasyonun başarısı, Sensör Füzyonu (Sensor Fusion) adı verilen teknikte yatar:

- IMU + Endokerler, rover’ın temel odometri verisini oluşturur (ama zamanla kayar).

- Lidar/Kamera, dış dünyaya bakar ve oluşan o kaymayı düzeltir (Localization işlemi).

- Framework’ler

Ekibimizin framework tercihi ROS2 (Robot Operating System 2)’dir. ROS2, tüm robot projesini lego parçaları gibi yönetilebilir, bağımsız programlara (Node) ayırır.

Bu Node’lar, birbirleriyle Topic adı verilen kanallar üzerinden konuşur. Bu sayede farklı ekipler (Navigasyon, Görüntü İşleme, Hareket ve Kontrol) paralel çalışabilir ve sadece Topic arayüzleri üzerinden kontrol edilebilir. Örneğin: Lidar Node’u /lidar_scan topic’ine veri yayınlarken, Navigasyon Node’umuz bu topic’e abone olarak haritalama ve engelden kaçınma için bu veriyi anlık olarak alır.

Navigasyon ekibinin odak noktası, ROS2 için özel olarak geliştirilmiş olan Nav2 (Navigation 2) yığınıdır.

Nav2 Nedir: Nav2, ROS1’deki klasik “Navigation Stack”in basit bir portu değil, Bölüm 2’de bahsedilen tüm otonomi görevlerini yerine getirmek için sıfırdan tasarlanmış modern bir navigasyon sistemidir.

En Önemli Yenilik: Davranış Ağaçları (Behavior Trees - BT): Nav2’nin en büyük mimari avantajı, ROS1’in katı “Durum Makineleri” (State Machines) yerine Davranış Ağaçları kullanmasıdır.

  - Eski yöntemde, robot “Navigasyon yapıyor” durumundaykenü başka bir olaya (örn: Görüntü İşleme’den gelen “nesne buldum” komutuna) tepki vermesi çok karmaşıktı.

  - Davranış ağaçları çok daha esnektir. “Şu bölgeyi tara (navigasyon), bir nesne bulursan (görüntü işleme) şunu yap (algoritmik kontrol), sonra yoluna devam et (navigasyon)” gibi karmaşık görev zincirlerini kolayca tanımlamamızı sağlar.

Bu mimari, Navigasyon ekibinin Algoritmik Kontrol veya Görüntü İşleme gibi diğer ekiplerle çok daha entegre ve akıllı görevler tasarlamasına olanak tanır.

- Temel Algoritmalar

Nav2 iskeleti, Bölüm 2’deki görevleri gerçekleştirmek için “plugin” olarak çalışan, endüstri standardı algoritmalara güvenir. Bizim görevimiz bu algoritmaları rover’ın dinamiğine göre seçmek ve ayarlamaktır (tuning).

- SLAM (Simultaneous Localization and Mapping - Eş Zamanlı Konum Belirleme ve Haritalama)

  - Nedir: Robotik dünyasının temel “tavuk-yumurta” problemini çözer. Harita olmadan konumunuzu bilemezsiniz; konumunuzu bilmeden de tutarlı bir harita çizemezsiniz. Bölüm 2.3 (Haritalama) görevini çözer.

  - Ne İşe Yarar: SLAM, bu iki bilinmeyeni (konum ve harita) aynı anda, gelen sensör verilerini (Lidar, odometri) kullanarak olasılıksal olarak hesaplar. Rover, bilinmeyen bir ortamda gezerken hem ortamın haritasını oluşturur hem de o harita üzerindeki kendi konumunu sürekli günceller.

  - Projedeki Yeri: Bu algoritmayı, yarışma alanını ilk kez keşfederken kullanırız. Rover’ı manuel olarak (veya keşif moduyla) alanda gezdiririz. SLAM algoritması (slam_toolbox veya Cartographer gibi) alanı tarar ve bize kalıcı haritayı üretir. Bu işlem genelde bir defa yapılır ve harita kaydedilir.

- AMCL (Adaptive Monte Carlo Localization)

  - Nedir: “Parçacık Filtresi” (Particle Filter) kullanan, olasılıksal bir konum belirleme algoritmasıdır. Bölüm 2.2 (Konum Belirleme) görevini çözer.

  - Ne İşe Yarar: SLAM ile oluşturulan hazır harita üzerinde, rover’ın “Ben neredeyim?” sorusunu gerçek zamanlı cevaplar.

  - Projedeki Yeri: Otonom sürüşün kalbidir. AMCL, harita üzerine binlerce olasılık (partikül) dağıtır. Rover hareket ettikçe ve Lidar’dan sensör verisi geldikçe, AMCL bu partikülleri sınava sokar. Sensör verisiyle uyuşmayan partikülleri eler. Uyuşan partikülleri ise “ödüllendirir” ve çoğaltır. Zamanla, tüm partiküller harita üzerinde tek bir doğru noktada yoğunlaşır. Bu yoğunlaşma, rover’ın o anki en olası konumudur.

- Dijkstra ve A* (A-Star) Algoritmaları

  - Nedir: “Graf Arama” (Graph Search) algoritmalarıdır. Haritayı birbirine bağlı düğümlerden (node) oluşan bir ağ (graf) olarak ele alırlar. Bölüm 2.5 (Yol Planlama) görevini çözer.

  - Ne İşe Yarar: AMCL’den gelen “Başlangıç Noktası” ile bizim verdiğimiz “Hedef Nokta” arasında, engellere çarpmayan en kısa (veya en düşük maliyetli) rotayı hesaplar.

  - Dijkstra: “Kör ama garantici” algoritmadır. Başlangıç noktasından her yöne yayılarak en kısa yolu bulur. Mutlaka en iyi yolu bulur ancak büyük haritalarda yavaş kalabilir.

  - A*: Dijkstra’nın akıllı halidir. Sadece en kısa yolu değil, aynı zamanda hedefe olan kuş uçuşu mesafeyi de (Heuristic) dikkate alır. Sadece hedefe gitme olasılığı yüksek olan yolları keşfederek çok daha hızlı bir şekilde en iyi (optimal) rotayı bulur.

  - Projedeki Yeri: Nav2’nin Global Planner sunucusunda çalışırlar (örn: Navfn, SmacPlanner). Bizim verdiğimiz hedefe “stratejik” rotayı çizerler.

- DWA (Dynamic Window Approach)/ TEB (Timed Elastic Band)

  - Nedir: “Lokal Planlayıcı” (Local Planner) veya “Kontrolcü” (Controller) algoritmalardır. Bölüm 2.4 (Engel Tespiti ve Kaçınma) görevini çözer.

  - Ne İşe Yarar: A* algoritmasının çizdiği ideal ve stratejik rotayı (global plan) takip etmeye çalışırken, aynı zamanda rover’ın reflekslerini yönetirler. Yani A*’ın rotası üzerinde duran ama haritada olmayan (örn: Aniden önümüze çıkan bir insan) engellere çarpmamayı sağlarlar.

  - Projedeki Yeri: DWA, rover’ın fiziksel olarak yapabileceği yüzlerce olası manevrayı anlık olarak simüle eder. Bu manevralardan global plana en yakın, engele en uzak ve en hızlı olanı seçer ve motorlara o anlık hız komutunu (velocity command) gönderir.

- Simülasyon Ortamı

Bölüm 3.3’te listelenen algoritmalar son derece karmaşıktır ve birbirleriyle hassas bir ayar (tuning) içinde çalışmaları gerekir. Bu ayarları fiziksel bir rover üzerinde denemek hem zaman kaybına hem de ciddi donanım hasarlarına (çarpma, düşme) yol açabilir. Bu nedenle Simülasyon (Simulation), navigasyon geliştirmenin vazgeçilmez bir parçasıdır. Projemizdeki temel simülasyon araçlarımız şunlardır.

- Gazebo: Fiziksel Dünya Simülatörü

  - Nedir: Gazebo, bizim dijital dünyamızdır. Yüksek performanslı bir fiziksel simülatördür.

  - Ne İşe Yarar: Rover’ımızın 3D modelini (URDF/SDF formatında) ve yarışma sahnesinin birebir kopyasını barındır. Sadece bir görsel simülasyon değil, aynı zamanda fizik simülasyonu yapar. Yer çekimini, zemin sürtünmesini, tekerlerin patinaj yapmasını vs. simüle eder. En önemli Lidar, kamera ve IMU gibi sensörlerimizi simüle eder. Nav2’nin ihtiyaç duyduğu /lidar_scan veya _imu gibi ROS2 Topic’lerini, sanki gerçek bir donanımdan geliyormuş gibi (hatta gerçekçi gürültü/noise ekleyerek) yayınlar.

  - Projedeki Yeri: Nav2 algoritmalarımızı (AMCL, DWA vs.) çalıştıracağımız yerdir. Kodumuzu yazarız, Gazebo’da çalıştırırız ve Nav2’nin sanal rover’ı, sanal duvara çarpıp çarpmadığını veya hedefe ulaşıp ulaşmadığını fiziksel olarak test ederiz.

- Rviz2: Veri Görselleştirme Aracı

  - Nedir: Rviz2 (ROS Visualization 2), Gazebo’nun aksine bir simülatör değildir. ROS2’nin “doktor monitörü”dür. Yani bir debug aracıdır.

  - Ne İşe Yarar: Rviz, fiziksel dünyayı değil, rover’ın beyninin içini ve ROS2 Topic’lerinde akan veriyi 3 boyutlu olarak görmemizi sağlar. Gazebo’da siyah kutu gibi çalışan Nav2’nin ne düşündüğünü anlamak için Rviz’e bakarız: Gazebo’daki sanal lidarın yayınladığı /lidar_scan topic’ini, SLAM node’unun o veriden ürettiği /map topic’ini, AMCL node’unun harita üzerine dağıttığı /particle_cloud topic’ini, A* algoritmasının çizdiği /global_plan ve DWA algoritmasının çizdiği /local_plan topic’lerini görürüz.

  - Projedeki Yeri: Nav2 ayarlarını yaparken en çok kullanacağımız araçtır. Rover, Gazebo’da bir engelin önünde donup kalıyorsa, Rviz’e bakarız ve local plan’in neden rota üretemediğini anlarız.

Test Akışı: Kodumuzu Gazebo’da çalıştırırız, ne olduğunu Rviz2’den izler, ayar (tuning) yapar ve başarıya ulaşana kadar bu döngüyü (Gazebo -> Rviz -> Kod) tekrarlarız.

- TEKNOFEST/ERC’de Kullanımı

TEKNOFEST, ERC veya diğer uluslararası yarışmaların tümü, navigasyon kabiliyetlerimizi temelde iki ana senaryo üzerinden test eder. Navigasyon ekibinin görevi, Nav2 altyapısını bu iki senaryoyu da en yüksek puanla tamamlayacak şekilde yapılandırmak ve "ayar" (tuning) etmektir.

- Senaryo 1: Otonom Parkur Tamamlama (Bilinen Harita Görevi)

  - Görev Tanımı: "Başlangıç noktasından (A) başlayıp, sırasıyla B, C ve D noktalarına (Waypoints) uğrayarak bitişe (E) ulaş." Bu, TEKNOFEST gibi yarışmalardaki klasik otonomi parkurudur.

  - Navigasyon Stratejisi: Bu senaryo, "haritanın önceden bilindiği" (veya yarışma öncesi SLAM ile taranıp kaydedildiği) varsayımına dayanır.

  - Hazırlık: Yarışma alanı SLAM ile taranır, harita kaydedilir. B, C, D gibi "hedef" (Waypoint) koordinatları harita üzerinde belirlenir.

  - Yürütme: Görev başladığı anda AMCL rover'ın konumunu haritada kilitler. Nav2'nin Davranış Ağacı'na (Behavior Tree) "B'ye git" komutu verilir.

  - Global Planner (A*) B’ye giden ideal rotayı çizer.

  - Local Planner (DWA) bu rotayı takip ederken, Lidar verisiyle anlık engellerden (rakip rover, hakem) kaçınır.

  - B'ye ulaşıldığında, Nav2 "başarı" bildirir ve Davranış Ağacı otomatik olarak "C'ye git" komutunu tetikler. Bu döngü, en yüksek otonomi puanı için parkur bitene kadar sürer.

- Senaryo 2: Keşif ve Hassas Müdahale (Bilinmeyen Alan Görevi)

  - Görev Tanımı: "Şu koordinatla belirlenmiş alanı (bölgeyi) tara, içindeki (Aruco etiketi, kaya, vb.) nesneyi bul. Bulunca, yanına 50cm hassasiyetle yanaş." Bu, ERC gibi "keşif" odaklı yarışmaların temelidir.

  - Navigasyon Stratejisi: Bu senaryo, "haritanın bilinmediği" veya "hedefin net olmadığı" varsayımına dayanır.

  - Keşif (Exploration): Bu görevde, Nav2'ye basit bir "hedefe git" komutu verilemez. Bunun yerine, "Bilinmeyen alan kalmayana kadar dolaş" komutu verilmelidir. Bunun için Nav2'nin Davranış Ağacı'na özel "Keşif" (Exploration) modülleri (explore_lite gibi) entegre edilir. Rover, SLAM modunda çalışarak hem haritayı anlık çizer hem de nereyi keşfettiğini bilir.

  - Tespit: Rover alanı "zig-zag" çizerek tararken, Görüntü İşleme ekibinin Node'u /nesne_tespiti topic'inde bir yayın yapar.

  - Hassas Yanaşma (Precision Docking): Davranış Ağacı (Behavior Tree) bu yayını (/nesne_tespiti) gördüğü anda "Keşif" modunu durdurur ve "Hassas Yanaşma" moduna geçer. Bu modda:

    - Global Planner (A*) devreden çıkar.

    - Local Planner (DWA/TEB), Görüntü İşleme'den gelen "hedefe 80cm... 70cm... 60cm..." verisine göre çok yavaş ve hassas bir sürüş gerçekleştirerek hedefe kilitlenir.

Çıkarım: Navigasyon ekibinin görevi, Nav2'nin ayarlarını (tuning) bu iki farklı senaryo (hızlı parkur vs. yavaş keşif) arasında anlık geçiş yapabilecek şekilde optimize etmektir.

- Sonuç

Bu dokümanda detaylandırıldığı üzere, Navigasyon alt sistemi, rover projemizin "otonomi" hedefine ulaşması için temel bir gerekliliktir. Sadece A noktasından B noktasına gitmek değil, bunu bilinçli, güvenli ve esnek bir şekilde yapmak zorundayız.

"Ben neredeyim?" (Localization), "Etrafım nasıl?" (Mapping), "Oraya en iyi nasıl giderim?" (Path Planning) ve "Reflekslerim nasıl çalışıyor?" (Obstacle Avoidance) sorularına verdiğimiz cevapların kalitesi, projemizin başarısını doğrudan belirleyecektir.

Bu zorluğun üstesinden gelmek için ROS2 çatısı altında, endüstri standardı haline gelmiş Nav2 yığınını kullanacağız. SLAM ile haritamızı oluşturacak, AMCL ile konumumuzu kilitleyecek, A* ile rotamızı çizecek ve DWA ile engellerden kaçınacağız. Tüm bu karmaşık sistemi, donanımı riske atmadan önce Gazebo ve Rviz2 kullanarak simülasyon ortamında test edip "ayar" (tuning) yapacağız.

Son hedefimiz, Nav2'nin esnek Davranış Ağaçları'nı (Behavior Trees) kullanarak, TEKNOFEST ve ERC gibi yarışmalardaki tüm otonomi senaryolarını (hem hızlı parkur takibi hem de yavaş keşif/yanaşma) başarıyla tamamlayabilecek, sağlam (robust) ve güvenilir bir navigasyon sistemi inşa etmektir.